Mikrobiyoloji laboratuvarları Kullanım Kuralları

Mikrobiyoloji laboratuvarları; mikroorganizmaların incelendiği, analiz edildiği ve çeşitli uygulamaların yürütüldüğü özel çalışma alanlarıdır. Bu ortamlarda, gözle görülmeyen fakat insan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturabilecek mikroorganizmalarla çalışıldığından, belirli güvenlik ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması büyük önem taşır. Laboratuvar kuralları; çalışanların güvenliğini sağlamak, kontaminasyonu önlemek, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek, ayrıca çevreye ve topluma zarar verebilecek biyolojik riskleri en aza indirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurallar, hem eğitim hem de araştırma süreçlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve laboratuvar kültürünü geliştirmek için tüm personel ve öğrenciler tarafından eksiksiz uygulanmalıdır.

Çalışma Öncesi Hazırlık

- Çalışmaya başlamadan önce eller sabun ve suyla yıkanmalı, gerekiyorsa el dezenfektanı kullanılmalıdır.

- Laboratuvar masası çamaşır suyu veya alkol bazlı dezenfektan ile silinerek steril hâle getirilmelidir.

- Kullanılacak malzemeler, deney planına göre önceden hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir.

Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Ağızla pipetleme kesinlikle yasaktır. Otomatik pipetör veya pipet pompası kullanılmalıdır.

- Kültür kapları, tüpler veya plaklar açık bırakılmamalı, işlem sonrası derhal kapatılmalıdır.

- Mikroorganizma kültürleriyle çalışırken aseptik teknik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.

- Çalışma sırasında konuşmak, gülmek veya gereksiz hareketler yapmak kontaminasyon riskini artırır; kaçınılmalıdır.

- Herhangi bir dökülme, kırılma veya yaralanma durumunda derhal sorumlu öğretim elemanına haber verilmelidir.

Çalışma Sonrasında Dikkat edilecek Hususlar

- Tüm malzemeler belirlenmiş toplama kaplarına atılmalıdır:

  - Tıbbi atıklar: Kırmızı poşetlere

  - Delici/kesici atıklar: Delinmeye dayanıklı sarı kutulara

  - Evsel atıklar: Siyah poşetlere

  - Cam atıklar: Etiketli cam kutulara

- Kullanılan cam eşyalar (pipet, tüp vb.) önce dezenfektan solüsyonunda bekletilmeli, sonra yıkanmalıdır.

- Masalar yeniden dezenfekte edilmeli, çalışma alanı düzenli bırakılmalıdır.

- Laboratuvardan çıkmadan önce eller mutlaka yıkanmalıdır.

Öğrenciler İçin Laboratuvar Kuralları

1.Kişisel Koruyucu Ekipman Kulanımı

Laboratuvara girişte laboratuvar önlüğü, güvenlik gözlüğü veuygun eldiven takılıması zorunludur.

Uzun saçlar mutlaka toplanmalı, sarkan takılar ve bol kıyafetler çıkarılmalıdır.

Kapalı burunlu ve kaymaz tabanlı ayakkabı giyilmelidir.

2. Yeme, İçme ve Kişisel Eşyalar

Laboratuvar ortamında yiyecek ve içecek bulundurmak, tüketmek veya sakız çiğnemek kesinlikle yasaktır.

Kişisel eşyalar (çanta, telefon vb.) çalışma alanının dışında muhafaza edilmelidir.

3.Deney Protokollerine Uyum

Öğretim elemanı tarafından verilen yazılı ve sözlü talimatlara eksiksiz uyulmalıdır.

Hiçbir deney öğretim elemanının izni olmadan başlatılmamalı veya değiştirilememelidir.

4. Kimyasalların Güvenli Kullanımı

Kimyasal maddeler koklanmamalı, tadılmamalı ve çıplak elle tutulmamalıdır.

Kimyasal kaplar etiketlenmiş  olmalı, etiketi olmayan çözeltiler kullanılmamalıdır.

Uçuculuğu yüksek olan maddeler çeker ocak içinde kullanılmalıdır.

5. Cihaz ve Malzeme Kulanımı

Santrifuj, mikroskop, ısıtıcı ve diğer cihazlar ancak eğitim aldıktan sonra kullanılmalıdır.

Cihaz arızaları derhal öğretim elemanına bildirilmelidir.

6.Atık Yönetimi

Kimyasal, biyolojik ve kesici-delici atıklar türüne uygun atık kutularına atılmalıdır.

Lavaboya yalnızca izin verilen sıvılar dökülmeli, kimyasal atıklar özel toplama kaplarında biriktirilmelidir.

7.Acil Durum Bilinci

Yangın söndürücü, acil duş, göz yıkama istasyonu ve çıkış yollarının yerleri mutlaka öğrenilmelidir.

Küçük kazalardahemen bildirim yapılmalı ciddi kazalarda acil müdahale başlanmalıdır.

8. Çalışma Alanı Disiplini

Çalışma alanı dersten sonra mutlaka temizlenmeli, kullanılan malzemeler yerlerine kaldırılmalıdır.

Laboratuvar hiçbir zaman dağınık bırakılmamalıdır.

9. Dikkat ve Gözetimsizlik

Yapılan deneyler asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Tehlikeli işlemler sırasında laboratuvardan çıkılmamalı, çevredeki güvenlik sürekli kontrol edilmelidir.

10. Disiplin ve Sorumluluk

Laboratuvarda yüksek sesle konuşmak, şaka yapmak ve koşmak kesinlikle yasaktır.

Laboratuvar disiplinine uymayan davranışlar öğrencinin dersten çıkarılmasına yol açabilir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Aydın Sağlık Hizmetleri MYO